Руководство пользователя

модели LRP 3000

1.Технические характеристики:

- Размеры: 45 х 35 х 20 мм

- Частота: 433,92 МГц.

- Питание: сеть постоянного тока 3,6 В / 600 мА, ионно-литиевая батарея.

- Чувствительность приемника: - 105 дБм

- Дисплей: 0,36 дюйма, 3DOT SEGMENT LED

- Потребляемая мощность: 8 мА - при состоянии «Ожидания», 40 мА - при максимальном колебании вибродвигателя.

- Тип передачи данных: Односторонний тип «ASK» и тип регистрации «ADD_DATA»

- Продолжительность работы батареи: 70 часов при состоянии «Ожидания» и 30 часов при эксплуатации после зарядки 1 ч. (Срок работы батареи: около 6 мес.)

(Адаптер)

- Напряжение на входе: сеть переменного тока 80-250В, 50-60 Гц

- Напряжение на выходе: сеть постоянного тока 5В, 500мА

* Пользователям рекомендуется инициализировать систему перед первым использованием.

Инициализация и удаление всех записей («F4», «CLR» 3с)

1. Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды. После звуковой индикации на дисплее отобразится «F1».

2. Выберите «F4» с помощью клавиши «FUN»

3. Нажмите «ENT». На экране отобразится незарегистрированный номер. Напр. «001»

4. Нажмите клавишу «CLR» 3 секунды. В системе раздастся звук и экран погаснет.

5. Через 10-15 секунд на экране отобразится «000», инициализация системы завершена.

6. Нажмите клавишу «ENT». На экране отобразится «F4». Нажмите «CLR». Система вернётся в состояние «Ожидания».

Частичное удаление номеров кнопок вызова («F4»)

1. Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды. В системе раздастся звук и на экране появится «F1».

2. Перейдитее на «F4» с использованием клавиши «FUN».

3. Нажмите клавишу «ENT». На экране отобразится номер зарегистрированной кнопки вызова.

4. Перейдите на номер, который Вы хотите удалить, и нажмите клавишу «CLR». В системе раздастся звук, выбранный номер будет удален и на экране отобразится номер другой кнопки вызова.

5. Перейдите на следующий номер и повторите пункт 4..

6. Нажмите клавишу «ENT», на экране отобразится «F4» и нажмите «CLR». Система вернётся в состояние «Ожидания».

Изменение типа сигнала (звук или вибрация) (ENT)

1.Нажатием «ENT(M/S)» более 3 секунд изменяется тип сигнала с вибрации на звук и наобарот.

Регистрация кнопки вызова («F1»)

1. Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды в состоянии «Ожидания», на экране отобразится «F1».

2. Нажмите клавишу «ENT», на экране отобразится «001».

3. Введите номер кнопки вызова, который Вы хотите зарегистрировать в системе. На экране замигают вводимые цифры нажмите на клавишу регистрируемой кнопки вызова и через несколько секунд с завершением мигания цифр, система зарегистрирует данную кнопку вызова.

4. Выберите нужные номера с использованием кнопки «FUN» и зарегистрируйте остальные кнопки вызова, повторяя пункт №. 3.

5. После регистрации всех кнопок вызова нажмите клавишу «ENT», на экране отобразится «F1». Нажмите «CLR» для возвращения системы в состояние «Ожидания».

Установка типа звонка («F2»)

1.Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды в состоянии «Ожидания».

2. Перейдите на «F2» с использованием клавишу «FUN».

3. Нажмите клавишу «ENT».

4. Выберите тип звонка, который Вы хотите установить в системе с помощью клавиши «FUN», нажмите клавишу «ENT». На экране отобразится «F2».

5. Нажмите клавишу «CLR». Система вернётся в состояние «Ожидания».

6. Типы звонков 00 - состояние «без звука»

Изменение количества звонков при вызове («F6»)

1.Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды в состоянии «Ожидания».

2. Перейдите на «F6» с использованием клавишу «FUN».

3. Нажмите клавишу «ENT».

4. Выберите количество звучащих звонков, которые Вы хотите установить, выбрав «01» - «03» с помощью клавиши «FUN», нажмите клавишу «ENT». На экране отобразится «F6».

5. Нажмите клавишу «CLR». Система вернётся в состояние «Ожидания».

Установка времени показа данных на экране при вызове («F3»)

1.Нажмите клавишу «FUN» 3 секунды при состоянии «Ожидания».

2. Перейдите на «F3» с использованием клавишу «FUN», на экране отобразится «F1».

3. Нажмите клавишу «ENT».

4. Выберите нужное время с использованием клавиши «FUN» и нажмите «ENT». На экране отобразится «F3».

5. Нажмите клавишу «CLR». Система вернётся в состояние «Ожидания».

6. Выбор времени: 00 – бесконечное время.

Внимание! Низкий заряд батареи сопровождается индикацией символа «L0»

Срок работы аккумулятора составляет 6-12 месяцев, в зависимости от интенсивности и режима эксплуатации